# Matriz de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

## Requerimientos Funcionales

| Código | Función Interna | Descripción del Requerimiento | Restricción de Entrada | Restricción de Salida | Restricción de Entorno | Restricción de Diseño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Elevar y descender la cabina | Transportar personas entre piso 2 y 4 de forma controlada y segura. | 220V AC (±10%), Carga ≤ 430 kg (±5%) | Velocidad 0.5–1 m/s (±10%), Nivelación ±10 mm | Uso continuo, Temp. 5–40°C (±3°C) | Tracción certificada, Variador obligatorio. |
| RF-02 | Gestionar órdenes de llamada | Procesar llamadas internas y externas sin conflicto. | Señales botón (±5%), Sensores activos | Tiempo respuesta ≤ 10 s (±2 s) | Flujo medio universitario | Controlador con registro ≥ 1000 eventos |
| RF-03 | Permitir acceso | Permitir ingreso autónomo a personas con discapacidad. | Usuario movilidad reducida | Puerta ≥ 80 cm (±2 cm), Dimensiones ≥ 1100x1400 mm (±5%) | Cumplimiento accesibilidad | Botonera braille, Piso antideslizante |
| RF-04 | Supervisar y proteger | Detectar fallas y activar mecanismos de seguridad. | Sobrevelocidad ≥115%, Falla eléctrica | Activación freno ≤0.5 s, Alarma ≥85 dB (±5 dB) | Operación permanente | Gobernador certificado, Rescate automático |
| RF-05 | Suministrar energía | Distribuir energía estable a subsistemas. | Red 220V AC (±10%) | Voltaje interno estable (±5%) | Cumplimiento RETIE | UPS ≥ 30 min, Puesta a tierra certificada |
| RF-06 | Informar estado del sistema | Indicar posición, puertas y emergencia. | Señales sensores | Indicadores visuales y sonoros (±5%) | Ambiente interior | Display LED certificado |